| 甘肃刘化集团污水处理厂连续监测小时平均值日报表 2024年7月12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 名 称 | 甘肃刘化（集团）有限责任公司 |  | 法人代表 | 刘 峰 | 所属行业 | 氮 肥 | 执行标准 | 《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013） |  |
| 地 址 | 永靖县四沟村 | 经 度 纬 度 | 103°16′57″ 35°58′44″ |  | 联系电话 | 8858326 |  | 监测机构 | 在线监测 |
| 监 测 时 间 | 2024年7月12日 | 监测点位 | 污水厂出口 |  |  | 生产周期 | 连 续 | 排放去向 | 黄 河 |

| 污染物名称 | 化学需氧量 |  |  | 氨 氮 |  |  | 总 氮 |  |  | pH |  | 排口流量(m3/h) | 备 注 时 间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排 放 限 值 | 80mg/L |  |  | 25mg/L |  |  | 35mg/L |  |  | 6-9 |  |  |  |
| 时间 | 浓度 （mg/L） | 是否达标 | 超标 倍数 | 浓度 （mg/L） | 是否 达标 | 超标 倍数 | 浓度 （mg/L） | 是否 达标 | 超标 倍数 | 检测值 | 是否 达标 |  |  |
| 2：00 | 15.02 | 是 | 0 | 0.45 | 是 | 0 | 11.52 | 是 | 0 | 8.12 | 是 | 339 |  |
| 4：00 | 15.66 | 是 | 0 | 0.39 | 是 | 0 | 10.98 | 是 | 0 | 8.15 | 是 | 306 |  |
| 6：00 | 16.53 | 是 | 0 | 0.45 | 是 | 0 | 13.13 | 是 | 0 | 8.20 | 是 | 202 |  |
| 8：00 | 16.63 | 是 | 0 | 0.36 | 是 | 0 | 14.49 | 是 | 0 | 8.21 | 是 | 193 |  |
| 10：00 | 16.77 | 是 | 0 | 0.39 | 是 | 0 | 15.01 | 是 | 0 | 8.21 | 是 | 259 |  |
| 12：00 | 17.26 | 是 | 0 | 0.39 | 是 | 0 | 15.83 | 是 | 0 | 8.19 | 是 | 218 |  |
| 14：00 | 18.37 | 是 | 0 | 0.39 | 是 | 0 | 15.21 | 是 | 0 | 8.15 | 是 | 224 |  |
| 16：00 | 17.63 | 是 | 0 | 0.30 | 是 | 0 | 14.88 | 是 | 0 | 8.13 | 是 | 197 |  |
| 18：00 | 17.38 | 是 | 0 | 0.36 | 是 | 0 | 13.45 | 是 | 0 | 8.16 | 是 | 182 |  |
| 20：00 | 17.52 | 是 | 0 | 0.39 | 是 | 0 | 12.32 | 是 | 0 | 8.17 | 是 | 256 |  |
| 22：00 | 16.89 | 是 | 0 | 0.42 | 是 | 0 | 12.63 | 是 | 0 | 8.14 | 是 | 331 |  |
| 24：00 | 17.24 | 是 | 0 | 0.39 | 是 | 0 | 11.58 | 是 | 0 | 8.16 | 是 | 342 |  |
| 平均值 | 16.91 |  |  | 0.39 |  |  | 13.42 |  |  | 8.17 |  | 254.08 |  |
| 最大值 | 18.37 |  |  | 0.45 |  |  | 15.83 |  |  | 8.21 |  | 342.00 |  |
| 最小值 | 15.02 |  |  | 0.30 |  |  | 10.98 |  |  | 8.12 |  | 182.00 |  |
| 日排放总量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6098 |  |